# A仿真程序任务与交付说明

发送对象 成员A  2026年10月10日  参数版本2.0  时间均为北京时间

你负责电路、程序、仿真验证和原始素材。今天先交可运行的DIV小工程，验证正常、R1断路和R2短路；10月15日前完成界面、采集、控制、存储和输出。B负责理论表与验收，C负责PPT和视频整理。

## 1 今天按顺序做五件事

| 时间预算 | 动作 | 完成后交什么 |
| --- | --- | --- |
| 35分钟 | 确认软件与主控 | 记录比赛版本、Cortex M3型号、流程图和ADC方法。 |
| 40分钟 | 搭DIV最小电路 | Vs为1 V；Rs为2 kΩ；R1和R2各10 kΩ。 |
| 60分钟 | 完成实际采集程序 | 读VB和VA，输出结果；复位时运行供电关闭。 |
| 25分钟 | 跑正常和两种异常 | 切换R1断路、R2短路；记录电压、判别和供电。 |
| 20分钟 | 打包与共同核对 | 交工程源码、CSV、3张截图；参加22时30分同步。 |

## 2 三种工况的标称值

| 工况 | VB mV | VA mV | 应见到的结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常 | 454.5 | 909.1 | 两点匹配正常特征后运行供电打开 |
| R1断路 | 0 | 1000 | 提示R1断路 运行供电关闭 |
| R2短路 | 0 | 833.3 | 提示R2短路 运行供电关闭 |

首轮截止建议为10月10日22时30分。回传一个工程目录、全部源码、三行实测记录和三张截图。遇到软件阻塞，交版本、报错截图和已完成部分，由B协调处理。

# 完整工程的实现与验收

## 1 六类功能都要能操作

| 模块 | 最小完成范围 | 验收动作 |
| --- | --- | --- |
| 主控 | Cortex M3及合规流程图工程 | 打开原始工程 编译 运行 |
| 界面按键 | 模板选择 开始 复测 查看记录 | 按键操作后页面或结果变化 |
| 采集判别 | 实际ADC读取VA VB并筛选区间 | 物理切换故障后结果变化 |
| 控制输出 | 测试激励 运行供电 灯或蜂鸣器 | 复位关闭运行 正常后开启 异常关闭 |
| 存储 | 保存设置与最近8条检测记录 | 写入后读回 MCU复位后再查询 |
| 复测 | 提示检查位置 修正后再测 | 故障提示转为正常特征匹配 |

## 2 用七个流程阶段组织程序

初始化关闭运行供电 → 选择模板 → 建立测试初态 → 采集VB → 筛选候选并按需采集VA → 显示并存储结果 → 正常特征两点确认后进入运行或等待复测。

正常候选始终读取VA。唯一故障候选可以直接输出；零候选或多个候选都保持运行供电关闭。故障开关只改变被测电路，故障标签只写入试验记录，判别输入由模板、节点电压和采样时刻构成。

运行模式下按检测、复测或切换模板时，先关闭运行供电再建立测试初态；停止操作立即关闭运行供电。

## 3 电源和ADC接口先核对

F103C8测试电压由外部1 V直流源提供，运行源建议3 V；GPIO控制独立受控开关和放电支路。先断后合，互斥开关的默认状态均关闭。ADC用实际参考电压和有效满量程码换算mV，并记录库方法和返回范围。

# 参数和18种状态的判别区间

统一参数：Vs为1 V，Rs为2 kΩ；DIV的R1和R2均10 kΩ；RC为R 10 kΩ及C 10 µF。RC的VB在50 ms、VA在55 ms读取。下表单位为mV，采用容差和总测量误差±5 mV的整数区间。

| 编号 | 状态 | VB区间 mV | VA区间 mV |
| --- | --- | --- | --- |
| DIV0 | 正常 | 422 至 488 | 889 至 928 |
| DIV1 | R1断路 | -5 至 5 | 985 至 1015 |
| DIV2 | R2断路 | 985 至 1015 | 985 至 1015 |
| DIV3 | R1短路 | 811 至 855 | 811 至 855 |
| DIV4 | R2短路 | -5 至 5 | 811 至 855 |
| DIV5 | R1为5kΩ | 555 至 621 | 862 至 903 |
| DIV6 | R1为20kΩ | 284 至 342 | 919 至 956 |
| DIV7 | R2为5kΩ | 267 至 322 | 862 至 903 |
| DIV8 | R2为20kΩ | 591 至 659 | 919 至 956 |
| RC0 | 正常 | 291 至 399 | 871 至 918 |
| RC1 | R断路 | -5 至 5 | 985 至 1015 |
| RC2 | C断路 | 985 至 1015 | 985 至 1015 |
| RC3 | R短路 | 875 至 958 | 897 至 972 |
| RC4 | C短路 | -5 至 5 | 811 至 855 |
| RC5 | R为5kΩ | 448 至 580 | 841 至 899 |
| RC6 | R为20kΩ | 169 至 245 | 909 至 949 |
| RC7 | C为5μF | 499 至 639 | 910 至 957 |
| RC8 | C为20μF | 156 至 226 | 844 至 891 |

负下界表示误差允许区间。程序保留该下界，实际ADC码按0至满量程处理。VA未读取时存储读取标记，显示未读。CSV与本表一致，使用前核对版本2.0。

# RC采样与最终交付清单

## 1 RC先放电再计时

测试及运行源均关闭后，经约100 Ω的受控支路放电至少25 ms，断开放电再施加1 V阶跃。用仪器确认初始VB接近0 V；目标残压低于0.1 mV。该设置按最大22 µF和放电支路总电阻不高于110 Ω计算，实际开关参数由你确认。

在激励和两次采样处翻转标记引脚，记录VB的50 ms和VA的55 ms窗口，时刻偏差控制在±1 ms内。采样窗口结束后再刷新显示和写记录。ADC采样时间使用足够长的档位；直接配置时可从55.5周期或更长档位验证，并遵守器件ADC时钟范围。

若库的调度粒度影响时序，10月13日由A、B统一决定是否将C及所有RC时刻等比例扩大10倍，并重跑数值复核后更新版本。10月15日冻结功能，先保证全部必需模块可运行。

## 2 按节点回传的文件

| 节点 | 回传材料 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 10月10日 | 最小工程 源码 CSV 三张截图 | B复开 三工况读数合理 |
| 10月15日 | 完整工程 流程图 接口说明 | 六类功能逐项能操作 |
| 10月16至17日 | 18工况记录 对比数据 时序截图 | 预期值 实测值 截图编号可对应 |
| 10月18日 | 原理图 程序图 界面与复测素材 | C能直接放入PPT |
| 10月19至20日 | 仿真演示原片 最终工程源码 | 演示3至5分钟 工程目录可复开 |

命名建议：A_日期_工程版本、A03_DIV正常.png、A04_DIV断路.png等。原片保持清晰，画面展示真实操作与数值变化。工程及依赖放在相对路径下，另附软件版本、打开步骤和异常操作说明。

预算24.5小时，另留3.5小时调试缓冲。首次阅读00_先读我.txt，再开本说明与CSV。数值复核代码用于理论计算，比赛工程在Proteus中由你完成。